SRY3-220V4KW浸入式电加热管规格参数

加热器别名：护套式管状电加热器，浸入式电加热器，浸入式电加热管，管状电加热器，管状电加热器元件，风道式电加热器，护套式电加热器，管状加热器，防爆加热器，电加热器，护套式管状电加热器，电加热管，防爆电加热器，不锈钢电加热管，浸入式管状电加热器, 法兰式电加热管,SRY2/SRY3/SRY4浸入式油加热器,管状电加热器,SRY6护套式加热器,单头电热管,陶瓷电加热器,履带加热器,管状电热元件,螺栓电加热器。

SRY3-220/4浸入式电加热管规格和技术数据：
1、规格和外形尺寸：见表如图2

| 型 号 FL2 | 电 压 (伏) | 功 率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) |  |  | 重 量 (公斤) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B浸入油中长 | C |  |
| SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
| SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.90 |
| SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
| SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
| SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
| SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
| SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
| SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
| SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
| SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 |
| SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |

注:SRY2、SRY4型的安装孔为Ø72毫米
2、工作电压允许误差：不大于其额定值的1.1倍，外壳应有效接地。
3、工作环境：相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。
4、金属管材料：10号钢。
5、zui高工作温工：SRY2、SRY3为300℃,SRY4为100℃。
6、SRY3-220/4浸入式电加热管的工作压力小于2公斤/平方厘米。
7、SRY3型紧固件长度为25毫米。

附：HRY型护套式管状电加热器：

| 型号 | HRY1 |  |  |  | HRY2 |  |  |  | HRY3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm |  | 电压 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm |  | 电压 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm |  |
|  |  |  | L | L1 |  |  | L | L1 |  |  | L | L1 |
| 1KW |  |  |  |  | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 |
| 2KW | 380 | 1.0 | 1200 | 1120 | 220 | 2.0 | 590 | 510 | 380 | 2.0 | 590 | 510 |
| 3KW |  |  |  |  | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 |
| 4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
| 5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

SRY3-220/4浸入式电加热管注意事项
1、元件允许在下列条件下工作:
A．空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。（防爆加热器除外）
B．工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。
C．绝缘电阻≥1MΩ 介电强度:2KV/1min。
2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，以免影晌散热而缩短使用寿命。
3、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!